PUSDIKMIN LEMDIKPOL

TEKNIK INSTALASI SISTEM KOMUNIKASI RADIO
1.
Pendahuluan
Tugas Pokok Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Sejalan dengan era globalisasi perkembangan globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dengan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

 
Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi dan Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh perstuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.
Pemanfaatan Teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan Teknologi Informasi ini maka pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui Infrastruktur hokum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

2.
Standar Kompetensi

Memahami teori dasar system telekomunikasi, prinsip kerja dan penerapannya guna  mendukung keberhasilan tugas Polri.

 BAB I

PENGERTIAN-PENGERTIAN
Kompetensi Dasar
Memahami pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Teknik Instalasi Sistem Komunikasi Radio
Indikator Hasil Belajar

Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Teknik Instalasi Sistem Komunikasi Radio
Pengertian-pengertian 
1. Komunikasi adalah proses dasar pada perpindahan informasi. 
2. Transmitter:


Sekumpulan komponen dan rangkaian elektronik yang didesign untuk


mengkonversi bentuk informasi menjadi suatu sinyal yang memungkinkan 


untuk ditransmisi (dilewatkan) melalui medium komunikasi. 
3.
Communication Channel:

Medium dimana sinyal elektronik dikirim dari suatu tempat ke tempat lain Satu 
karakteristik 
medium yang merugikan adalah adanya pelemahan terhadap 
sinyal yang ditransmisi.

4. Radio:

Suatu terminologi khusus dimana sinyal yang dikirim harus dirubah menjadi 
gelombang elektromagnetik yang merambat melalui jarak jauh. Disini muncul 
fenomena-fenomena alamiah; multipath, fading, delay, dsb.
5. Receiver:

sekumpulan komponen dan rangkaian elektronik yang menerima pesan


dari kanal untuk dikonversi kembali menjadi bentuk informasi yang bias


dipahami oleh manusia. 
6. Noise:

Noise bersifat meredam, merupakan energi listrik yang tidak teratur 


memasuki medium komunikasi dan berinterferensi dengan message yang 
ditransmisi. 


Dari internal:


Noise dari komponen pada transmitter atau receiver  


Dari luar: 


Timbul secara alamiah : seperti hujan, petir, dsb


Buatan manusia : pembakaran secara electric, perangkat rumah tangga,dsb

BAB II

TEORI DASAR KOMUNIKASI RADIO

Kompetensi Dasar


Memahami teori dasar komunikasi radio 

Indikator Hasil Belajar
1. Menjelaskan komunikasi 

2. Menjelaskan komponen system komunikasi

3. Menjelaskan type-type komunikasi

4. Menjelaskan bandwidth

5. Menjelaskan tehnik modulasi

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses dasar pada perpindahan informasi.

Contoh:

Orang menyampaikan pendapat, gagasan, berita atau hal lain kepada orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan bahasa lisan, tulis, isyarat, dsb.

[image: image1]
Bahasa:
perbedaan bahasa menyebabkan komunikasi gagal, karena saling tidak memahami.

Contoh:

orang dari suku jawa dengan suku dayak.

orang Indonesia dengan orang Jepang, UK, USA, Holland, dsb.

Perlu bahasa yang bisa dipahami

Jarak:
pada jarak jauh tidak memungkinkan berkomunikasi dengan bicara empat  mata.

Hal ini dapat dipecahkan dengan menggunakan bahasa tulis seperti surat, bahasa sandi seperti semaphore, kode morse, dsb. 

Permasalahan jarak mulai terpecahkan dengan adanya :

- telegraph  

- telephone  

- radio  

- radar

- TV

- dst.

2.
Komponen Sistem Komunikasi

[image: image21.wmf]
a.
Transmitter:


sekumpulan komponen dan rangkaian elektronik yang didesign untuk mengkonversi bentuk informasi menjadi suatu sinyal yang memungkinkan untuk ditransmisi (dilewatkan) melalui medium komunikasi.

Contoh:

- microphone

- pemancar radio

- pemancar TV

- dsb.

b.
Communication Channel:

medium dimana sinyal elektronik dikirim dari suatu tempat ke tempat lain Satu karakteristik medium yang merugikan adalah adanya pelemahan terhadap sinyal yang ditransmisi

contoh:

- sepasang kabel

- fiber optik

- radio

c.
Radio:


suatu terminologi khusus dimana sinyal yang dikirim harus dirubah menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat melalui jarak jauh. Disini muncul fenomena-fenomena alamiah; multipath, fading, delay, dsb.

d.
Receiver:

sekumpulan komponen dan rangkaian elektronik yang menerima pesan dari kanal untuk dikonversi kembali menjadi bentuk informasi yang bisa dipahami oleh manusia.

Contoh:

- speaker, ear phone

- radio receiver, TV, sdb.

e.
Noise:

Noise bersifat meredam, merupakan energi listrik yang tidak teratur memasuki medium komunikasi dan berinterferensi dengan message yang ditransmisi. 

Dari internal:

noise dari komponen pada transmitter atau receiver  
Dari luar: 

Timbul secara alamiah : seperti hujan, petir, dsb

Buatan manusia : pembakaran secara electric, perangkat rumah tangga, dsb

3. Tipe-Tipe Komunikasi 
a.
Satu arah vs dua arah:

b.
Sinyal analog vs sinyal digital

c.
Sinyal baseband vs sinyal termodulasi


[image: image39.wmf]
· 
Analog: 


Informasi yang dikirimkan berupa sinyal analog : transmisi suara pada inter 
come dan saluran telephone local.
·  
Digital:

Informasi yang dikirimkan berupa sinyal digital : sinyal biner, code ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange), data, dsb.
· Baseband: 


yang ditransmisi berupa sinyal dalam bentuk aslinya (suara, gambar, dsb.)


-    sinyal yang ditransmisi melalui saluran telephone satu sentral

-    pengiriman data antar komputer dalam satu LAN 

· Termodulasi: 


Sinyal baseband tidak dapat ditransmisi secara praktis melalui medium tertentu, sehingga harus melalui proses modulasi

● 
Modulasi: 

suatu proses dimana sinyal baseband (informasi) seperti suara, video atau sinyal digital baseband memodifikasi sinyal lain yang memiliki frekuensi lebih tinggi (carrier).


-    modulasi AM, FM --> analog


-    modulasi digital --> ASK, PSK, QAM

● 
Catatan:
Untuk proses dimana transmitter melakukan modulasi, maka pada receiver harus melakukan proses demodulasi untuk mengembalikan message yang ditangkap ke bentuk baseband

4.
Bandwidth

Adalah bagian dari spektrum electromagnet yang diduduki/dipakai oleh suatu sinyal transmisi. Bisa juga dipahami sebagai range frekuensi dimana suatu informasi menggunakannya untuk proses transmisi. 

[image: image22.wmf]
[image: image23.wmf]m

f

c

60000

5000

300000000

=

=

=

l

[image: image24.png]


[image: image25.png]BALANCED
HODULATOR
e o0y 1B |l
To LAAS
fa
NS I | I
i R .
AUDIO 03¢ d Feosuency o
S @ 20 fa b fe b
fe + fa




[image: image26.png]i
K §58
osc|—= [X%} BIE
— | fa Uss
AUDIO 0S¢ -
b @ 20 fa fe §
fe + fa




[image: image27.wmf][image: image28.png]> @ > CO &

w S

e
Froquency e




[image: image29.wmf]m

f

c

60000

5000

300000000

=

=

=

l


[image: image2]
Untuk radio AM, bandwidth informasi ditetapkan sebesar 5 kHz, ketika sinyal ini memodulasi sinyal carrier, misal untuk frequency carrier= 1000kHz (1M), secara alamiah akan muncul upper side dan lower side (2 side band):

lower
= (1000 - 5) kHz

upper 
= (1000 + 5) kHz

         
= 995 kHz



= 1005 kHz

bandwidth sinyal transmisi = (1005 - 995) = 10 kHz

Mengapa perlu proses Modulasi
Gelombang elektromagnetik memiliki cepat rambat c = 300 000 000 m/dt hubungan (panjang gelombang), frekuensi, dan kecepatan rambat (c)

[image: image30.png]


adalah:    = c/f

Dengan sinyal suara (5 kHz) yang sudah dalam bentuk sinyal electric

ditransmisi langsung:

[image: image31.png]



[image: image32.png]


Antenna yang diperlukan sepanjang:

[image: image33.png]jaji



(1/2)    atau (1/4)    = 30.000 atau 15.000 m

5.
Teknik Modulasi
Suatu proses untuk merubah parameter gelombang pembawa (carrier) sebagai fungsi dari sinyal informasi


[image: image3]
Kegunaan Modulasi :
· Untuk memudahkan radiasi

· Untuk keperluan multiplexing

· Untuk mengatasi keterbatasan peralatan

· Mengurangi noise & interferensi

a.
Modulasi Amplitudo


Merupakan hasil proses modulasi yang akan menghasilkan perubahan 
amplitudo sinyal carrier sebagai fungsi sinyal informasi

[image: image34.wmf]
[image: image4]
Informasi juga disebut sebagai gelombang pemodulasi

Sinyal carrier disebut juga sebagai gelombang termodulasi

● 
Spektrum Frekuensi :

[image: image5]
Bandwidth : B = 2 x fs
● 
Index Modulasi :

[image: image6]
● 
Rangkaian Dasar :

[image: image7]
● Blok diagram modulasi Amplitudo :

[image: image8]
● 
Modulasi DSB-SC :

[image: image9]
● 
Modulasi SSB-SC :


[image: image10]
● 
Demodulator Amplitudo :
- 
Merupakan proses untuk mendapatkan kembali sinyal informasi.


- 
Informasi yang diterima berasal dari modulator amplitudo

[image: image11]
● 
Demodulasi Amplitudo :

[image: image12]
b.
Modulasi Frekuensi
- 
Perubahan frekuensi tergantung pada sinyal pemodulasi

- 
Mempunyai amplitudo tetap  


[image: image13]

[image: image14]
● 
Demodulasi Frekuensi :

[image: image15]
BAB III
BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI

Kompetensi Dasar

Memahami bentuk-bentuk komunikasi  

Indikator Hasil Belajar

1. Menjelaskan macam-macam telekomunikasi yang dikenal saat ini 

2. Menjelaskan tehnik penyambungan 

3. Menjelaskan faktor-faktor pertimbangan 

1.
Macam - macam telekomunikasi yang dikenal saat ini :

a.
Komunikasi Suara



Komunikasi Suara merupakan bentuk komunikasi yang paling umum.



Contohnya komunikasi radio siaran (Radio Broadcasting), komunikasi radio 
amatir, komunikasi radio 2 arah, komunikasi radio panggil, komunikasi 
telepon dan sebagainya.


b.
Komunikasi berita dan gambar



Yang dikirim adalah dalam komunikasi ini yang dikirim informasi berita 
tertulis ataupun gambar. Contohnya komunikasi telegraf, komunikasi telex, 
komunikasi fax,komunikasi TV dan Lain-lain.


c.
Komunikasi data

Macam komunikasi saat ini yang berkembang dengan pesat adalah menyalurkan informasi berupa data ke penerima. Komunikasi data merupakan komunikasi bentuk khusus dari komunikasi umumnya.

2.
Teknik Penyambungan
Dalam penyaluran informasi dari titik-ketitik lain dikenal 2 teknik penyambungan yang dasarnya berbeda yaitu:
a.
Circuit Switching

b.
Packet Switching

3.
Faktor-faktor Pertimbangan
Dalam mengelola jaringan komunikasi perlu diperhatikan atau ditentukan kebijaksanaan yang menyangkut beberapa hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yaitu:

a.
Pengsinyalan

b.
Transmisi

c.
Cara penomoran

d.
Cara menyalurkan hubungan (routing)

e.
Cara memperhitungkan biaya (tarif)
BAB IV

JENIS TEKNOLOGI JARINGAN KOMUNIKASI RADIO


Kompetensi Dasar


Memahami jenis teknologi jaringan komunikasi radio 


Indiaktor Hasil Belajar

1. Menjelaskan jaringan komunikasi radio konvensional

2. Menjelaskan jaringan komunikasi radio trunking 

3. Menjelaskan kelebihan radio konvensional dan radio trunking 

1.
Jaringan Komunikasi Radio Konvensional
Adalah kumpulan peralatan komunikasi radio yang terdiri dari Infrastruktur (Repeater) dan Subscriber/Terminal dengan prinsip kerja proses transmit dan receive dari Subscriber/Terminal  melalui Repeater secara dedicated (tidak ada pengontrolan terhadap Repeater).

Secara lebih jelas prinsip kerja terlihat pada gambar dibawah ini.


[image: image16] 
Dari gambar tersebut diatas, jaringan komunikasi radio konvensional tersusun dari 2 subsistem sbb :

a.
Subsistem Infrastruktur/Repeater
1)
Berupa perangkat radio transceiver yang pada saat bersamaan dapat receive dan transmit. Subsistem ini berfungsi untuk menerima, menguatkan dan memancarkan sinyal radio dari Subcriber (Portable radio/HT, Radio Mobile dan Fixed Radio), sehingga jangkauan komunikasi Subscriber yang tadinya hanya sekitar 100 m – 1 km menjadi lebih jauh (radius ± 20 km).

2)
Biasanya instalasi subsistem ini di daerah ketinggian yang dilengkapi Shelter (rumah radio) dan Tower dengan ketinggian tertentu untuk mounting antenna Repeater tersebut.

b.
Subsistem Subscriber
Berupa alat komunikasi yang hanya dapat receive atau transmit saja secara bergantian. Wujud Subscriber yang sering digunakan adalah :

1)
Portable radio/HT, sebagai kelengkapan alat komunikasi perorangan petugas Polri dilapangan. 

2)
Radio Mobile, sebagai kelengkapan alat komunikasi unit kendaraan operasional Polri.

3)
Fixed Radio, sebagai kelengkapan alat komunikasi pada Markas-Markas Kepolisian mulai dari Mabes sampai dengan Polsek/Pospol.
c.
Prinsip kerja Jaringan Komunikasi Radio Konvensional :

1)
Dipandang dari informasinya bersifat transparan karena setiap pemegang subscriber bicara maka semua pemegang subscriber di coverage area repeater tersebut dapat mendengar pembicaraan, dengan syarat frekuensi radio harus sama.
2)
Dipandang dari penggunaan Repeater, diibaratkan seperti Counter pada Super Market/Swalayan seeprti gambar dibawah ini.


[image: image17]
Dari gambar di atas terlihat bahwa Counter 3 terjadi antrian ”kelompok bicara”, sedang Counter 2 tidak ada kelompok bicara yang menggunakan kanal tersebut (kosong), karena pengontrolan terhadap Repeater tidak ada, sehingga yang kosong tidak dapat diisi oleh kelompok bicara yang lain.
d.
Jenis-Jenis Radio Konvensional :

1)
Radio HF-SSB

2)
Jaringan komunikasi radio VHF

3)
Jaringan komunikasi radio UHF

e.
Pemrograman :

1)
Pemrogaman radio Konvensional relatif cukup sederhana baik Repeater maupun Subscriber, tinggal memasukkan frekuensi kerja yang telah ditetapkan.

2)
Frekuensi yang diisikan untuk Repeater dan Subscriber merupakan kebalikannya.

Contoh :

Tx Repeater = A Mhz, maka Rx Subscriber = A Mhz

Rx Repeater = B Mhz, maka Tx Subscriber = B Mhz

2. Jaringan Komunikasi Radio Trunking.

Adalah kumpulan peralatan komunikasi radio yang terdiri dari Infrastruktur (Radio Base Station, Approach Link dan Network Management System) dan Subscriber/Terminal dengan prinsip kerja proses transmit dan receive dari Subscriber/Terminal  melalui Repeater secara non dedicated (Penggunaan Repeater/kanal dikontrol secara elektronik oleh perangkat switching). Dengan demikian Repeater tersebut digunakan secara share oleh semua pengguna, tidak ada Repeater yang secara khusus digunakan untuk pengguna tertentu.
Secara lebih jelas prinsip kerja terlihat pada gambar dibawah ini.

[image: image35.wmf]

[image: image18]
Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.
Subsistem Network Control/Central Switch :
1)
Terdiri dari piranti keras (berupa modul-modul atau Control card & Komputer) dan piranti lunak (berupa software program untuk melakukan perintah-perintah kepada piranti keras).

2)
Memonitor semua fasilitas dan fungsi  kemampuan sistem trunking.
3)
Mempunyai kemampuan untuk ditempatkan di lokasi yang jauh dengan system controller dan dapat diakses oleh System Controller tersebut dengan menggunakan media transmisi Microwave link/Leased Channel/VPN/ dial up modem.

4)
Menampilkan semua gangguan perangkat yang dianggap penting seperti misalnya gangguan repeater, link, site controller, perangkat audio processor, perangkat telephone interconnect, Perangkat Power Amplifier, Bad Contact Connector dan sebagainya.

5)
Memberikan laporan periodik yang berkenaan dengan kondisi sistem, seperti konfigurasinya, Status pengguna, historical perubahan konfigurasi dan sebagainya.

6)
Melaksanakan fungsi Signalling dan Controlling.

7)
Menampilkan/memberikan alarm apabila ada salah satu subsistem perangkat yang tidak bekerja.
8)
Mengatur dan mengalokasikan penggunaan Channel.
b.
Subsistem Radio Base Station (RBS/Repeater) :
1)
Terdiri dari beberapa Repeater yang dirangkai sedemikian rupa dan dihubungkan dengan peralatan controller serta bekerjanya Repeater ini berdasarkan instruksi dari Controller.
2)
Dilengkapi dengan antenna sistem yang merupakan bagian paling awal penerima sinyal radio (dari sisi Receive) dan bagian paling ujung akhir (dari sisi transmit).
3)
Sebagai sarana akses atau mediasi dari Subscriber untuk masuk kedalam sistem trunking.
4)
Menerima dan menguatkan sinyal dari Subscriber untuk selanjutnya diteruskan ke Subscriber lainnya supaya jarak jangkau Subscriber tersebut menjadi bertambah bila tidak menggunakan mediasi Radio Base Station. 
5)
Sebagai kanal yang diduduki oleh kelompok bicara yang telah dialokasikan oleh Network Management Control.
6)
Salah satu dari kanal-kanal yang ada dalam sistem trunking tersebut berfungsi sebagai control channel.

c.
Subsistem Approach Link/Microwave Link :

1)
Sebagai backbone jalur komunikasi antara RBS 1 dengan RBS lainnya.

2)
Sebagai penghubung (link) komunikasi antar RBS supaya dapat saling interkoneksi antara RBS 1 dengan RBS lainnya.

3)
Sebagai media penyalur voice dan data ke Network Management Control untuk dilakukan proses switching (cross connect) dengan Site/RBS lain yang diinginkan.  
d.
Dispatcher Console :

1)
Terdiri dari modul-modul elektronik, Komputer dan software.

2)
Berfungsi untuk melakukan patching (cross connect) antara kelompok pembicara 1 dengan kelompok pembicara lainnya secara situasional (temporary).
3)
Melakukan penyambungan group call, telephone interconnect dan sebagainya atas permintaan dari pemegang alat komunikasi.
4)
Dapat difungsikan sebagai Subscriber seperti Fixed Radio.

5)
Memonitor Talk Group yang sedang aktif atau tidak.

e.
Subsistem Subscriber :
1)
Terdiri dari HT, Radio Mobil dan Fixed Radio.

2)
Berfungsi sebagai alat komunikasi yang merupakan bagian yang 
langsung dipegang oleh pengguna komunikasi.
f.
Prinsip kerja Jaringan Komunikasi Radio Trunking :

1)
Dipandang dari informasinya bersifat tertutup karena dibagi dalam beberapa kelompok pembicaraan (Talk Group), antara Talk Group 1 dengan Talk Group lainnya tidak saling dengar, hanya dalam Talk Group itu sendiri saja yang bisa saling mendengar. 

2)
Dipandang dari penggunaan Repeater, diibaratkan seperti Counter pada Super Market/Swalayan seperti gambar dibawah ini.


[image: image19]
Dari gambar di atas terlihat bahwa semua Counter terpakai semua, sehingga antrian tidak menunggu pada Counter tertentu saja melainkan pada semua Counter, mana yang kosong Manager akan mengalokasikan antrian yang paling depan. 

g.
Jenis-Jenis Radio Trunking :

1) Open Standard (Standard Terbuka) :


- 
MPT (Ministry Post and Telecommunication)


- 
LTR (Logic Trunk Radio)


- 
APCO (Associatio Public Safety Communication Official)


- 
TETRA (Terrestrial Trunk Radio)

2)
Proprietary (Closed Sistem)

- 
EDACS System (GE & Ericsson/Macom)


- 
Tetrapol (Matracom/EADS)


- 
ESAS (RELM USA)


- 
IDENT/Harmony (Trunking + GSM) dari Motorola

h.
Standardisasi Protocol Sistem Trunking :
1)
Endorsement ETSI ( Eropa :


- 
MPT


- 
Tetra

2)
Endorsement TIA ( Amerika :


- 
LTR


- 
APCO

i.
Pemrogaman :

1)
Pemrogaman radio Trunking relatif kompleks baik RBS/Repeater maupun Subscribernya.

2) Dalam pemrogaman radio trunking yang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a)
Jumlah User yang akan menggunakan sistem radio trunking tersebut.

b)
Hierarki dalam berkomunikasi (level prioritas)

c)
Siapa saja yang mempunyai kewenangan untuk melakukan roaming.

d)
Siapa saja yang mempunyai kewengan untuk melakukan individual call.

e)
Siapa saja yang mempunyai kewenangan melakukan telephone interconnect.
f)
Siapa saja yang mempunyai kewengan melakukan All call/broadcast call.

g)
Pengalokasian ID harus dibuat sedemikian rupa, sesuai dengan hierarki jabatan dan kelompok Satker dalam organisasi kepolisian.

h)
Dari data-data tersebut diatas dipetakan dalam suatu tabel yang disebut dengan Fleet Mapping.

3)
Secara garis besar pemrogaman dalam sistem radio trunking harus mengikuti kaidah seperti dibawah ini.

[image: image20]
Keterangan gambar :

● 
All Call/Broadcast Call adalah salah satu bagian Talk Group dari Trunking Sistem yang mempunyai hierarki tertinggi dalam sistem trunking, biasanya yang menggunakan Talk Group ini di tingkat Polda hanya Kapolda, Wakapolda dan Karooops.

●  
Fleet adalah salah satu bagian Talk Group dari Trunking Sistem yang mempunyai Hierarki dibawah All Call dan diatas Subfleet.

● 
Subfleet adalah salah satu bagian Talk Group dari Trunking Sistem yang mempunyai Hierarki paling rendah, seperti misalnya Talk Group Lantas, Talk Group Samapta, Talk Group Polres A, Talk Group Intel dan sebagainya.

3.
Kelebihan Radio trunking dan Konvensional 

	No


	Item Parameter


	Sistem Konvensional


	Sistem Trunking



	1
	Penggunaan Channel
	Tidak efisien.

Dapat  terjadi  dimana  ada sebuah channel yang terlalu sering dipergunakan  sementara itu channel yang lainnya sangat jarang dipergunakan. 


	Lebih efisien.

Sejumlah channel dipakai bersama oleh sejumlah group bicara secara bergantian, tidak ada Channel yang diperuntukkan secara khusus untuk Talk Group tertentu, sehingga  meningkatkan  effisiensi.


	2
	Fleksibilitas
	Kurang Fleksibel.

Beberapa  group  harus mempergunakan channel yang sama  dimana  masings  group  harus  melakukan  monitor channel sebelum memulai pembicaraan


	Lebih Fleksibel

Bisa menggabungkan beberapa group bicara  yang berbeda ke dalam satu sistem



	3
	Gangguan
	Banyak terjadi gangguan

Jika seseorang dari group lain hendak melakukan pembicaraan  pada channel yang sama, hal tersebut akan menggangu pembicaraan yang sedang berlangsung


	Meminimize gangguan

Trunking tidak memperbolehkan pemakai yang berasal dari  group bicara yang berbeda untuk mempergunakan channel yang sama



	4
	Privacy
	Tidak ada privacy

Orang yang mempergunakan channel yang sama dapat  memonitor pembicaraan yang sedang berlangsung


	Didukung fasilitas privacy

Hanya  pemakai dari group bicara yg. sama yg. boleh mempergunakan  channel yg. sama. User lain tidak bisa memepergunakan  channel yg. sama.



	5
	Kanalisasi
	Masing-masing kanal sudah diplot untuk sejumlah User A, sejumlah User B dan seterusnya
	Kanalisasi berdasarkan pembagian Talk Group yang dapat menggunakan semua kanal yang ada, yang penting kanal sedang kosong langsung diisi tidak melihat mempedulikan User mana yang sedang masuk

	6
	Penggunaan Frekuensi
	Masing-masing User dialokasikan secara khusus frekuensinya, sehingga relatif boros.
	Frekuensi dapat digunakan secara bersama oleh semua User yang diatur oleh Controller, sehingga tidak terjadi pemborosan frekuensi. 

	7
	Management jaringan
	Tidak ter-manage
	Manageble.

	8
	Grouping pengguna
	Relatif sulit, karena Repeater sudah didedikasi secara khusus untuk masing-masing pengguna.
	Relatif mudah dan Customize (sesuai keinginan Polri) asalkan mengikuti kaidah penghitungan traffic komunikasi.


BAB V
PENUTUP


Demikian materi Naskah sekolah sementara Radio Komunikasi disusun semoga dapat dijadikan bahan referensi bagi para siswa pendidikan kejuruan komlek sehingga para siswa dapat mengetahui dan memahami serta kelak apabila ditempatkan pada bidang komlek dapat memanfaatkan teknologi dan informasi radio komunikasi.
DAFTAR PUSTAKA
1.     
UUD 45
2.  
UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.
UU No.8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4.
PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telkomunikasi

5.
PP No.53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
6.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 tahun 2002 tentang Pedoman kegiatan Amatir Radio. 
DAFTAR  ISI

Halaman
PENGANTAR  ..................................................................................................

1
STANDAR  KOMPETENSI ..............................................................................

1 

BAB   I
PENGERTIAN - PENGERTIAN.



Kompetensi Dasar ……………………………………….……………….          .2


Indikator Hasil Belajar …………………………………………..……….            2


Pengertian-Pengertian. ….………..…………………………. ….. ….…           3
BAB II
TEORI DASAR KOMUNIKASI RADIO


Kompetensi Dasar ………………………………………………….……            4


Indikator Hasil Belajar  ………..…………………………………………            4
1. Komunikasi …………….…………………………………………  
   5
2. Komponen Sistem Komunikasi ..……………………….….…..     
   6
3. Tipe – Tipe Komunikasi ……..…………………………………..    
   7
4. Bandwidth ……………….……..…………………………………            8
5. Teknik Modulasi …………………………………………………             9

BAB III
BENTUK – BENTUK KOMUNIKASI.



Kompetensi Dasar ………………..……………………………...……..           16


Indikator Hasil Belajar  ………..………….………………………..……          16
1. Macam – Macam Berkomunikasi yang dikenal saat ini ..……          17
2. Teknik Penyambungan ..........................................................          17
3. Faktor - Faktor Pertimbangan ……………………..…………..           17
BAB IV  JENIS TEKNOLOGI KOMUNIKASI RADIO.



Kompetensi Dasar …………………………………………….………..           18


Indikator Hasil Belajar  ……….………………………………………...           18
1. Jaringan Komunikasi radio Konvensional ……….……………          19
2. Jaringan Komunikasi Radio Trunking ....................................          19
3. Kelebihan Radio Trunking dan Konvensional ………………..          26
BAB V   PENUTUP ……………………………………………………………..…
28
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………
29
message for 


human application





Human message input (voice, code, picture, data, etc.)





Noise





Receiver 


(Rx)





jarak











bahasa





Dua hambatan utama dalam komunikasi





Communications


channel or medium





� EMBED Unknown  ���





Transmitter


(Tx)





� EMBED Unknown  ���





Full duplex


secara bersamaan


- telephone





Half duplex


secara bergantian


- radio CB, HT 





Satu arah (simplex)


aliran informasi ke satu arah


- radio& TV broadcast


- surat kabar








Dua arah (duplex)


aliran informasi bolak-balik





Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah:











e(t) = A(t) cos (ct





Perubahan amplitudo 





Phase





Frekuensi





� EMBED Equation.3  ���





Amplitudo





Parameter gelombang pembawa











Frequency spectrum





f1 = 300 Hz





f2 = 3000 Hz





bandwidth





Sinyal suara: 300 ~ 3000 Hz


maka bandwidthnya: 


BW = f2 - f1


      = 3000 - 300


      = 2700 Hz (2.7 kHz) 





output





Carrier





Informasi





Modulasi





2fs





mEc


2





mEc


2





Ec





(fc + fs)





fc





(fc - fs)





m > 1 (Over modulasi)





t





A(t)





m = 0		0%





m<1





t





A(t)





t





A(t)





 m=1		100%





t





A(t)





fc


carrier





SW posisi 2





SW posisi 1





t





V





0





t





V





eAM





1





2





SW





fs


informasi





Modulator diode





Detector


load





R





C





Modulated 


carrier


source





* Analisa rangkaian





eo





eR





Cc





R





C





eAM





* Rangkaian





Detektor selubung diode





0





+





eo





t





t





eR





t





0





t





eAM





ei





0





i





* Bentuk gelombang detektor selubung





fc - (  f 





fc + (  f 





fc - (  f 





fc + (  f 





fc 





fc 





fc 





fc 





fc 





FM wave





Carrier  





Modulating signal  





t





t





t





(  f :tetap,  fs:  makin besar


( mf : makin kecil)





mf = 0.5





1.0





1.0





mf = 1





fs :tetap,  mf :  makin besar


((  f : makin besar)





1.0





mf = 5





1.0





mf = 1





mf = 0.5





1.0





1.0





mf = 5





* Spektrum sinyal FM











Fixed Radio





6





5





4





3





2





1





 CONVENTIONAL SYSTEM





?





COUNTER 2





COUNTER 3





COUNTER 4





COUNTER 1





MANAGER





 TRANSFER FILES/IMAGES


  FORMAT JPEG





7





PSTN


ISDN


ISI (Inter System Interface)














HAND PORTABLE





HAND PORTABLE











6





RADIO 


MICROWAVE











ANTENNA RBS





RBS





RTL I/O BLOCK





COVERAGE AREA 2





FIXED RADIO





HAND PORTABLE





RADIO MOBILE





DISPATCHER 


CONSOLE









































RADIO 


MICROWAVE











MANAGEMENT OPERATING


 SYSTEM





5





PUNCH BLOCK





CENTRAL SWITCH











COVERAGE AREA 1





TYPICAL  JARINGAN  KOMUNIKASI 


RADIO TRUNKING SISTEM 





ANTENNA RBS





FIXED RADIO





HAND PORTABLE





RADIO MOBILE





3





DISPATCHER 


CONSOLE





RBS









































4





1





2





 TRUNKING SYSTEM





COUNTER 2





COUNTER 3





COUNTER 4





COUNTER 1





SUBFLEET





FLEET





#N





…





ALL CALL/BROADCAST CALL























[image: image36.wmf][image: image37.wmf]TEKNIK INSTALASI SISTEM KOMUNIKASI RADIO            1
NSP – DIKBANGSPES BRIGADIR/PNS GOL. II TEKOM             -

[image: image38.wmf]_1250407476

_1250411619.unknown

_1250407475

